# Geo Field Studio 取扱説明書

## 1. システム概要

植林作業の現場で、GNSSを用いて植林ポイントへ誘導するナビゲーションシステムです。
スマートフォンやタブレットのブラウザから操作します。

### 構成機器

| 機器 | 役割 |
| --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | Webサーバー・GNSS処理 |
| モバイルバッテリー（5V/3A） | Raspberry Pi への給電（最大稼働約8時間） |
| GNSSアンテナ（RJCLAS-L6） | 高精度位置情報の受信（RTK対応） |

## 2. 起動手順

### ① 機器の接続

- GNSSアンテナを Raspberry Pi の USB ポートに接続する

- モバイルバッテリーを Raspberry Pi の USB-C ポートに接続する

- Raspberry Pi の緑のランプが点灯し、起動が始まる

### ② Wi-Fi接続

Raspberry Pi が起動すると、Wi-Fiホットスポット 「ForestryApp」 が自動的に立ち上がります。

- スマートフォン / タブレット の Wi-Fi 設定を開く

- ForestryApp を選択して接続する

### ③ アプリへのアクセス

ブラウザで以下のアドレスを開く：

https://192.168.0.21:5000

初回アクセス時：証明書の警告が表示されます。
「詳細」→「このサイトへ進む（安全でない）」を選択して進んでください。
（自己署名証明書を使用しているためで、システムの問題ではありません）

## 3. 操作手順（8ステップ）

アプリはStep 1〜8の順番で操作します。画面上部のドットがどのステップにいるかを示しています。

### Step 1 — バッテリー残量入力

モバイルバッテリーの現在の残量（%）を入力します。
入力すると残り稼働可能時間が表示されます（最大8時間）。

- 残り1時間を切るとオレンジ、20分を切ると赤く表示されます

- 「前回の作業を復帰する」ボタンで、前回中断したところから再開できます

### Step 2 — コンパス許可

方向矢印を正しく表示するために、デバイスの方位センサー（コンパス）の使用を許可します。

- iPhone の場合：「コンパスを有効化する」をタップ → ポップアップで「許可」を選択

- Android / PC の場合：自動的に許可されます

- コンパスが不要な場合は「スキップ」を選択できます

### Step 3 — 現在地の取得開始

「現在地の取得を開始」をタップすると、GNSSアンテナからの位置情報受信が始まります。

画面右上の通信状況バッジでGNSSの状態を確認できます：

| バッジ | 意味 |
| --- | --- |
| 安定（緑） | RTK固定：精度±数cm |
| 不安定（黄） | RTKフロートまたはDGPS |
| 初期化中（灰） | 衛星を探しています |
| 切断（赤） | GNSSアンテナが接続されていません |

衛星を補足すると自動的に次の画面へ進みます。

### Step 4 — 基準点（CP）の設定

植林配置の原点となる基準点（CP）を設定します。

方法A：現在地から取得（推奨） 1. 基準点の位置に立つ 2. 「現在地を取得（10秒平均）」をタップ 3. 10秒間、1秒ごとに座標を計測して平均値を算出します

方法B：緯度経度を手入力 1. ラジオボタンで「緯度経度を手入力」を選択 2. 「貼付け」欄に 緯度, 経度 の形式で貼り付けるか、直接入力する 3. 「座標を確定」をタップ

### Step 5 — 植林パラメータ入力

植林する本数と間隔を入力します。

| 項目 | 説明 | 例 |
| --- | --- | --- |
| 植林間隔 (m) | 木と木の間隔 | 2.0 |
| 縦方向の本数 | CP方向への本数 | 10 |
| 横方向の本数 | 横方向への本数 | 10 |

合計ポイント数 ＝ 縦の本数 × 横の本数（CPは除外）

### Step 6 — 方位角の指定

植林列を並べる向きを決定します。

方法A：参照点を現在地で指定（推奨） 1. 「参照点の位置情報を取得」をタップ 2. 基準点（CP）から見て植林列を伸ばしたい方向に移動して立つ 3. 10秒間計測し、CP→参照点の方位角を自動計算します

方法B：方位角を手入力 1. 「方位角を手入力」を選択 2. 0〜360°の数値を入力（0°＝北、90°＝東、180°＝南、270°＝西）

「植林ポイントを決定して次へ」をタップすると、サーバーで全ポイントの座標を計算します。

### Step 7 — ナビゲーション（植林ポイントへの誘導）

計算した植林ポイントへ順番に誘導します。

#### 画面の見方

| 表示 | 意味 |
| --- | --- |
| 中央の矢印 | 次のポイントへの方向（矢印が上を向くとき＝正面が目標方向） |
| 大きな数字（cm） | 次のポイントまでの距離（センチメートル） |
| 進捗バー | 完了したポイント数 / 全ポイント数 |

#### 到着判定

目標ポイントから 10cm 以内 に近づくと自動的に到着判定され、次のポイントへ進みます。

#### 操作ボタン

| ボタン | 動作 |
| --- | --- |
| ← 前へ戻る | ひとつ前のポイントへ戻す |
| スキップ → | 現在のポイントを飛ばして次へ進む |
| DBG | デバッグパネルを開く（技術情報の確認） |

#### 電力・接続モニター

画面下部のモニターで GNSS接続・供給電圧・推定電力を常時確認できます。
「⚡ 電圧不足」の警告が出た場合はバッテリーの充電残量やケーブルを確認してください。

### Step 8 — 作業完了・ログダウンロード

すべてのポイントへ到達すると完了画面に移動します。

- 「到着ログ CSV をダウンロード」 ：各ポイントへの到達日時・座標・GNSS精度情報をCSVで保存

- 「到着ログをクリア」 ：次回の作業のためにログをリセット

#### CSVの内容

| 列 | 内容 |
| --- | --- |
| timestamp_iso | 到達日時 |
| point_index | ポイント番号 |
| current_lat / current_lon | 到達時の自分の座標 |
| target_lat / target_lon | 目標ポイントの座標 |
| mode / status | GNSSモード |
| gga_fix_quality | 測位品質（4=RTK固定、5=フロート、2=DGPS、1=Single） |
| sats | 使用衛星数 |
| hdop | 水平精度低下率 |

## 4. 電源オフの手順

必ず以下の手順で終了してください。
ケーブルを突然抜くとデータが破損する場合があります。

- 画面左上の 「⏻ 電源OFF」 ボタンをタップ

- 確認ダイアログで「OK」を選択

- Raspberry Pi の緑のランプが完全に消えるまで待つ（約10〜30秒）

- 緑のランプが消えたらモバイルバッテリーのケーブルを抜く

## 5. トラブルシューティング

### GNSSが「切断」になった

GNSSアンテナとの接続が切れた可能性があります。

- USBケーブルの接続を確認する

- それでも解決しない場合は、Raspberry Pi に SSH 接続して以下を実行する：

- sudo /home/ae24iwamoto/mysite/gnss_usb_reset.sh

- USBポートの電源を一度オフにして再投入し、gpsd を自動再起動します。

### ブラウザからアクセスできない

- Wi-Fi が ForestryApp に接続されているか確認する

- URL が https://192.168.0.21:5000 になっているか確認する（httpではなくhttps）

- Raspberry Pi が起動完了しているか確認する（起動に1〜2分かかります）

### 精度が「不安定」のままになる

- RTKの場合、基地局との通信状況によってフロートになることがあります

- 開けた場所でアンテナを空に向けて、しばらく待ってください

### 前回の作業を途中から再開したい

Step 1 の「前回の作業を復帰する」ボタンをタップすると、前回のCP・植林パラメータ・進捗が復元されます。

## 6. 仕様・制限事項

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 最大稼働時間 | 約8時間（バッテリー100%時） |
| 到着判定閾値 | 10cm（RTK固定時に有効） |
| CP取得平均時間 | 10秒（10サンプル平均） |
| 対応ブラウザ | Safari / Chrome（最新版推奨） |
| HTTPS | 自己署名証明書（ポート5000） |

作成日：2026年6月3日